XD81262 – Nůž odlamovací – METAL, čepel 18mm s vodicí lištou

Základní popis a balení

- XD81262 – Nůž odlamovací – METAL, čepel 18mm s vodicí lištou.

- 1ks odlamovací nůž na blistru.

- Materiál: slitina hliníku, karbonový břit.

Bezpečnostní pokyny

- Čepel nože je velmi ostrá, pracujte se zvýšenou opatrností, při použití chraňte zrak.

- Nepatří do rukou dětem!!!

Popis výrobku

- Celokovový nůž, odlamovací čepel 18mm.

- Odolný pro náročnou práci.

- Aretace tlačítkem.

- Materiál: slitina hliníku, karbonový břit.

- Ve vnější části těla nože je vložena termoplastická guma pro snadnější, pohodlnější a zároveň bezpečnější úchop.

Uvedení do provozu a a návod k použití nože

- Vyjmeme nůž z blistru.

- Pro vysunutí čepele je nutno stlačit aretační tlačítko a posunout směrem kupředu pro vysunutí čepele a následně opět aretační tlačítko pustit, tím dojde k aretaci čepele.

- Čepel vysunujte jenom na nezbytnou délku pro potřebné řezání, při celkovém vysunutí hrozí odlomení části čepele.

- Po ukončení řezání stiskněte aretační tlačítko a zasuňte čepel směrem k sobě, následně aretační tlačítko uvolněte, čepel zůstane zasunutá a nemůže dojít k samovolnému výsunu čepele a možnému pořezání.

- Výměna čepele: pokud je potřeba výměna čepele z důvodu zkrácení či otupění, vyjměte v zadní části nože černý plastový uzávěr lišty, stiskněte a posuňte aretační tlačítko směrem k sobě až vyjmete celou odlamovací čepel, následně nasaďte na trn aretačního tlačítka novou čepel, stiskněte aretační tlačítko a zasuňte zpět do vodicí lišty, nakonec dejte zpět černý plastový uzávěr lišty.